NuMicro® 32位系列微控制器范例代码介绍

M55M1 实现软件同步信号 LCD 控制器

grity

| 文件信息 |  |
| --- | --- |
| 应用简述 | 本范例代码使用M55M1 EBI 驱动同步信号LCD 屏幕 |
| BSP版本 | M55M1_Series_BSP_CMSIS_V3.01.001 |
| 开发平台 | NuMaker-M55M1 V1.0 |

The information described in this document is the exclusive intellectual property of
 Nuvoton Technology Corporation and shall not be reproduced without permission from Nuvoton.

Nuvoton is providing this document only for reference purposes of NuMicro microcontroller and microprocessor based system design. Nuvoton assumes no responsibility for errors or omissions.

All data and specifications are subject to change without notice.

For additional information or questions, please contact: Nuvoton Technology Corporation.

www.nuvoton.com

# 概述

一般常用于微控制器的LCD屏幕接口为MPU-type LCD，由于这类屏幕内建控制器与显示内存，以致于价格高于同步信号LCD屏幕 (可参阅表 1‑1)。本范例代码使用M55M1 EBI驱动同步信号(Sync-Type) LCD屏幕，透过EBI接口并搭配M55M1系列支持的 PDMA 或是 GDMA 实现自我刷新画面功能。

图 1‑1 EBI驱动同步信号LCD屏幕

|  | MPU-Type LCD | Sync-Type LCD |
| --- | --- | --- |
| 传输方式 | EBI i80 接口或 SPI 进行指令操作和影像数据的传输 | RGB 与同步信号来显示影像 |
| 内存与带宽使用量 | 低 | 高 |
| 适用场合 | 适合静态画面或小量变动画面 | 适合较高分辨率、动态画面 |
| 硬件成本 | 自带 LCD 控制器，由屏幕输出 RGB 数据与同步讯号，价位高。 | 无 LCD 控制器，Host 端直接输出 RGB 数据与同步讯号至屏幕，价位相对低。 |

表 1‑1 MPU-type 与 Sync-type LCD屏幕比较表

## 原理

本范例代码使用EBI仿真同步信号LCD控制器，透过 PDMA或是GDMA进行Memory-to-memory 传输功能，将RGB565像索数据透过EBI接口传送至同步信号LCD屏幕，其运作原理为屏幕画面建立V Lines × H Stages DMA描述符，其中：

- V代表 LCD时序的 Vertical Pulse Width (VPW)、Vertical Back Porch (VBP)、Vertical Active (VA) 和 Vertical Front Porch (VFP) 的扫描线数量。

- H代表Horizontal Pulse Width (HPW)、Horizontal Back Porch (HBP)、Horizontal Active (HA)和Horizontal Front Porch (HFP)的这四个阶段。

图 1‑2 V Lines × H Stages DMA描述符

如图 1‑2所示，这些 V Lines × H Stages 的 DMA 描述符依次链接，将最后一个描述符的 NEXT LINK 设置为第一个描述符的地址，从而形成一个环状描述符集，并将最后一个描述符启用传输完成中断，并在中断服务程序（ISR）中更新HACT阶段的描述符数据传输起始地址，以切换至新图像的每条 LINE 内存起始地址，从而实现画面动态切换，提供防止画面撕裂（Anti-tearing）功能。

| V \ H | HFP | HPW | HBP | HACT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VFP | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Active Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy |
| VPW | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Active Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Active Set VSYNC_ACT to Active Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Active Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Active Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy |
| VBP | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Active Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy |
| VACT | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Active Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Active Set D[15-0] to pixel data in every Line Raising in latest descriptor. |

表 1‑2 各LCD 时序阶段与HSYNC_ACT、VSYNC_ACT 和 DEACT 脚位对应表

由于不同类型屏幕对于同步信号支持程度不同，有些屏幕可支持 DEACT-ONLY 同步模式，表示它们仅需要 DEACT 信号输入；而无需 HSYNC_ACT 和 VSYNC_ACT 信号输入。在操作 DEACT-ONLY这类屏幕，可大幅度地减少 DMA 描述符数量，节省系统内存空间与使用带宽。如表 1‑2与表 1‑3所列。

| V \ H | HFP | HPW | HBP | HACT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VFP | Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy |  |  |  |
| VPW |  |  |  |  |
| VBP |  |  |  |  |
| VACT | Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy |  |  | Set DEACT to Active Set D[15-0] to pixel data in every Line Raising in latest descriptor. |

表 1‑3 各LCD 时序阶段与DEACT-Only 脚位对应表

如图1‑3所示，LCD时序的HSYNC_ACT、VSYNC_ACT和DEACT 三个同步讯号脚位分别透过EBI的ADR1、ADR0和ADR7地址脚位来仿真，透过指定不同地址译码以产生LCD同步讯号、PCLK讯号连接至 EBI-nWR 脚位和EBI 的16位数据脚位D[15-0] 对应到LCD颜色信号：

- R[7-3](红色)，G[7-2](绿色) 和 B[7-3](篮色)。

- 额外的R[2-0]、G[1-0] 和 B[2-0]可以使用R[7-5]、G[7-6] 和 B[7-5]的数据进行RGB888补色，以实现更高的颜色精度。

图1‑3 EBI16-to-RGB24各讯号脚位连接图

本范例代码需接扩充子板，包含 NuMaker-M55M1开发板、4.3” WQVGA 同步信号屏幕子板与 EBI16–RGB24 转接板，如图1‑4所示。

图1‑4 外部硬件模块

## 执行结果

本范例代码提供两种目标编译选项：WQVGA_GDMA 和 WQVGA_PDMA，分别对应使用 GDMA 或 PDMA 控制器进行自我刷新画面功能，如图1‑5所示。执行时，可透过连接 NULINK2ME 的 VCOM 功能，搭配计算机端终端机软件进行观测，默认通讯参数为 115200N81。如图1‑6所示，终端机将显示执行结果；使用者亦可直接从连接的屏幕上观察图像切换与更新效果。

图1‑5 选择编译选项与执行编译

图1‑6 执行画面

# 代码介绍

本范例代码执行各组件初始化与结束流程，程序代码位于 main.c。各组件初始化与结束函式程序代码位于 disp_sync_gdma.c，disp_sync_pdma.c，board.c、disp_example.c 和 disp.h实作内。各组件实作使用COMPONENT_EXPORT 宏注册组件名称(.name)、组件初始化回调函式(.initialize) 和组件结束回调函式(.finalize)，并将这些组件注册数据结收录至 CompInitTab 区域，供主程序呼叫执行。

/**

* @brief Initializes the components.

* @param[in]  None

* @return     None

*/

static void components_initialize(void)

{

int i;

component_export_t asCompInitTbl = (component_export_t)&CompInitTab$$Base;

uint32_t u32CompInitNum = (component_export_t)&CompInitTab$$Limit - asCompInitTbl;

for (i = 0; i < u32CompInitNum; i++)

{

if (asCompInitTbl[i].initialize)

{

printf("Initial %s\n", asCompInitTbl[i].name);

asCompInitTbl[i].initialize();

}

}

}

/**

* @brief      Finalizes the components.

* @param[in]  None

* @return     None

*/

static void components_finalize(void)

{

int i;

component_export_t asCompInitTbl = (component_export_t)&CompInitTab$$Base;

uint32_t u32CompInitNum = (component_export_t)&CompInitTab$$Limit - asCompInitTbl;

for (i = 0; i < u32CompInitNum; i++)

{

if (asCompInitTbl[i].finalize)

{

printf("Finalize %s\n", asCompInitTbl[i].name);

asCompInitTbl[i].finalize();

}

}

}

int main(void)

{

components_initialize();

/* Just keep here, or put your code here. */

while (1)

{

__WFI();

}

components_finalize();

return 0;

}

## disp_sync_gdma组件代码介绍

在 disp_sync_gdma.c 的实作中，在disp_gdma_dsc_init函式逐一地建立V Lines × H Stages DMA描述符，依不同H/VLINE Stage给予不同的Memory-to-memory 操作属性和写出地址，以完成LCD 屏幕HSYNC_ACT、VSYNC_ACT、DEACT 与VRAM缓冲区内的像索输出。

// Function to initialize EBI sync GDMA

static int disp_ebi_sync_gdma_init(void)

{

enum dma350_lib_error_t lib_err;

/* Set the VRAM address by default. */

s_pu16BufAddr = (uint16_t*)g_au8FrameBuf;

/* Enable GDMA module clock and un-mask interrupt. */

gdma_init();

/* Initial all Lines descriptor-link. */

disp_gdma_dsc_init();

/* Link to external command */

dma350_ch_enable_linkaddr(GDMA_CH_DEV_S[1]);

dma350_ch_set_linkaddr32(GDMA_CH_DEV_S[1], (uint32_t) s_head);

dma350_ch_disable_intr(GDMA_CH_DEV_S[1], DMA350_CH_INTREN_DONE);

dma350_ch_cmd(GDMA_CH_DEV_S[1], DMA350_CH_CMD_ENABLECMD);

return 0;

}

static int disp_ebi_sync_gdma_fini(void)

{

/* Disable GDMA module clock and mask interrupt. */

gdma_fini();

return 0;

}

## disp_sync_pdma组件代码介绍

在 disp_sync_pdma.c 的实作中，在disp_pdma_dsc_init函式逐一地建立V Lines × H Stages DMA描述符，依不同H/VLINE Stage给予不同的Memory-to-memory 操作属性和写出地址，以完成LCD 屏幕HSYNC_ACT、VSYNC_ACT、DEACT 各时序与VRAM缓冲区内的像索输出。

// Function to initialize the EBI sync PDMA

static int disp_sync_pdma_init(void)

{

struct nu_pdma_chn_cb sChnCB;

/* Set the VRAM address by default. */

s_pu16BufAddr = (uint16_t*)g_au8FrameBuf;

pdma_init();

if (s_i32Channel < 0)

{

/* Allocate a PDMA channel resource. */

s_i32Channel = nu_pdma_channel_allocate(PDMA_MEM);

if (s_i32Channel < 0)

return -1;

}

/* Initial all Lines descriptor-link. */

disp_pdma_dsc_init();

/* Register ISR callback function */

sChnCB.m_eCBType = eCBType_Event;

sChnCB.m_pfnCBHandler = nu_pdma_memfun_cb;

sChnCB.m_pvUserData = (void *)NULL;

nu_pdma_filtering_set(s_i32Channel, NU_PDMA_EVENT_TRANSFER_DONE);

nu_pdma_callback_register(s_i32Channel, &sChnCB);

/* Trigger scatter-gather transferring. */

return nu_pdma_sg_transfer(s_i32Channel, s_head, 0);

}

// Function to deinitialize the EBI sync PDMA

static int disp_sync_pdma_fini(void)

{

if (s_i32Channel >= 0)

{

/* Free allocated PDMA channel resource. */

nu_pdma_channel_free(s_i32Channel);

s_i32Channel = -1;

}

pdma_fini();

return 0;

}

## disp_example组件代码介绍

在 disp_example.c 的实作中，使用 .incbin 汇编语言指令将两张 RGB565 格式的影像嵌入程序中，直接存入 FLASH，以缩短编译时间。在 disp_example_init 函式中，首先注册 Blank 事件的回调函式 (disp_example_blankcb)。最后，将两张 RGB565 影像数据拷贝至影像缓冲区。由于 Cortex-M55 支持 Data-Cache，拷贝完成后需呼叫 SCB_CleanDCache_by_Addr 函式，以同步影像数据至 SRAM。在 disp_example_blankcb 中，透过 disp_set_vrambufaddr 函式并传入不同的 VRAM 地址，交替更新画面，以防止画面撕裂。然而，由于展示范例更新速率过快导致显示重影，因此设定条件为收到两次 Blank 事件后再进行画面切换。

#define STR2(x) #x

#define STR(x) STR2(x)

#define INCBIN(name, file) \

__asm__(".section .rodata\n" \

".global incbin_" STR(name) "_start\n" \

".balign 16\n" \

"incbin_" STR(name) "_start:\n" \

".incbin \"" file "\"\n" \

\

".global incbin_" STR(name) "_end\n" \

".balign 1\n" \

"incbin_" STR(name) "_end:\n" \

".byte 0\n" \

); \

extern const __attribute__((aligned(32))) void* incbin_ ## name ## _start; \

extern const void* incbin_ ## name ## _end; \

static uint8_t s_au8FrameBuf[CONFIG_VRAM_TOTAL_ALLOCATED_SIZE] __attribute__((aligned(DCACHE_LINE_SIZE))); // Declare VRAM instance.

INCBIN(image1, PATH_IMAGE1_BIN);

INCBIN(image2, PATH_IMAGE2_BIN);

// Blank event callback function

void disp_example_blankcb(void *p)

{

static uint32_t u32Counter = 0;

/* Toggle different image showing after getting 2 event, */

/* Just for avoid visual persistence ghosting. */

#define DEF_TOGGLE_COND     (u32Counter & 0x10u)

/* Toggle between image1 and image2 display based on u32Counter's value. */

if (DEF_TOGGLE_COND)

{

/* If the condition is true, set VRAM buffer to image2 buffer address. */

disp_set_vrambufaddr((void *)&s_au8FrameBuf[CONFIG_VRAM_BUF_SIZE]);

}

else

{

/* If the condition is false, set VRAM buffer to image1 buffer address. */

disp_set_vrambufaddr((void *)s_au8FrameBuf);

}

// Increment the counter to alternate the display in the next callback

u32Counter++;

}

// Initialize the display example

static int disp_example_init(void)

{

/* Set VRAM buffer address. */

disp_set_vrambufaddr((void *)s_au8FrameBuf);

/* Set blank event callback function. */

disp_set_blankcb(disp_example_blankcb);

/* Copy image1 and image2 pixel data to VRAM buffer. */

memcpy(s_au8FrameBuf, (const uint8_t *)&incbin_image1_start, CONFIG_VRAM_BUF_SIZE);

memcpy(&s_au8FrameBuf[CONFIG_VRAM_BUF_SIZE], (const uint8_t *)&incbin_image2_start, CONFIG_VRAM_BUF_SIZE);

/* Flush all pixel data in DCache to memory. */

SCB_CleanDCache_by_Addr(s_au8FrameBuf, 2 * CONFIG_VRAM_BUF_SIZE);

return 0;

}

## disp驱动参数介绍

disp.h 头文件用于定义同步信号 LCD 屏幕的同步讯号脚位与时间驱动参数。这些参数需依据实际板子的引脚配置进行设置，例如：

CONFIG_LCD_PANEL_USE_DE_ONLY 取消定义后，系统将启用 VSYNC_ACT、HSYNC_ACT 和 DEACT 三条讯号输出至屏幕；反之，仅输出 DEACT 讯号。

CONFIG_DISP_*_ACTIVE_LOW设为 0 时，表示对应讯号为 Active-High 动作；反之，则为 Active-Low 动作。

CONFIG_DISP_*_BITIDX设定值为各EBI_ADRx脚位编号加1的值。

CONFIG_TIMING_* 用于设定同步讯号屏幕的时序参数，需与屏幕规格书对应调整。

#define CONFIG_LCD_PANEL_USE_DE_ONLY         /*!< DE-only mode, W/O H/VSync. */

#define CONFIG_DISP_DE_ACTIVE_LOW         0  /*!< Disable DE active low */

#define CONFIG_DISP_VPW_ACTIVE_LOW        1  /*!< Enable VPW active low */

#define CONFIG_DISP_HPW_ACTIVE_LOW        1  /*!< Enable HPW active low */

#define CONFIG_DISP_DE_BITIDX             8  /*!< Implies SET_EBI_ADR7_PH0 */

#define CONFIG_DISP_VSYNC_BITIDX          1  /*!< Implies SET_EBI_ADR0_PH7 */

#define CONFIG_DISP_HSYNC_BITIDX          2  /*!< Implies SET_EBI_ADR1_PH6 */

#define CONFIG_TIMING_HACT              480  /*!< Specify XRES */

#define CONFIG_TIMING_VACT              272  /*!< Specify YRES */

#define CONFIG_TIMING_HBP                30  /*!< Specify HBP (Horizontal Back Porch) */

#define CONFIG_TIMING_HFP                 5  /*!< Specify HFP (Horizontal Front Porch) */

#define CONFIG_TIMING_HPW                41  /*!< Specify HPW (HSYNC plus width) */

#define CONFIG_TIMING_VBP                 2  /*!< Specify VBP (Vertical Back Porch) */

#define CONFIG_TIMING_VFP                27  /*!< Specify VFP (Vertical Front Porch) */

#define CONFIG_TIMING_VPW                10  /*!< Specify VPW (VSYNC width) */

# 软件与硬件需求

## 软件需求

BSP版本

M55M1_Series_BSP_CMSIS_V3.01.001。

IDE版本

Keil uVision 5.40。

## 硬件需求

电路组件

NuMaker-M55M1 V1.0。

EBI16-RGB24连接板。

同步信号LCD屏幕，分辨率为WQVGA。

线路示意图

将NuMaker-M55M1 V1.0、EBI16-RGB24连接板和同步信号LCD屏幕进行组装。

使用USB Type-C to Type-A 连接线，将NuMaker-M55M1 V1.0开发板连接至计算机。

图 3‑1 线路示意图

# 目录信息

目录结构如下图所示。

EC_M55M1_Drive_RGB_LCD_panel_using_EBI_I80_V1.00 - Library; Sample code header and source files. - CMSIS; Cortex® Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS) by Arm® Corp.. - Device; CMSIS compliant device header file. - StdDriver; All peripheral driver header and source files. - SampleCode. - ExampleCode.

- Project; Source file of example code.

图 4‑1目录信息

# 范例程序执行

根据目录信息章节进入ExampleCode 路径中的KEIL文件夹，双击Drive_RGB_LCD_Panel_using_EBI_I80.uvprojx。

进入编译模式接口

编译

下载代码至内存

执行代码

# 修订纪录

| Date | Revision | Description |
| --- | --- | --- |
| 2025.04.01 | 1.00 | 初始发布。 |