NuMicro® 32位元系列微控制器範例程式碼介紹

使用 EBI 驅動 RGB LCD 屏幕

grity

| 文件資訊 |  |
| --- | --- |
| 應用簡述 | 本範例程式碼使用M55M1 EBI 驅動RGB LCD 屏幕 |
| BSP版本 | M55M1_Series_BSP_CMSIS_V3.01.001 |
| 開發平台 | NuMaker-M55M1 V1.0 |

The information described in this document is the exclusive intellectual property of
 Nuvoton Technology Corporation and shall not be reproduced without permission from Nuvoton.

Nuvoton is providing this document only for reference purposes of NuMicro microcontroller and microprocessor based system design. Nuvoton assumes no responsibility for errors or omissions.

All data and specifications are subject to change without notice.

For additional information or questions, please contact: Nuvoton Technology Corporation.

www.nuvoton.com

# 概述

一般常用於微控制器的LCD屏幕介面為MPU-type LCD，由於這類屏幕內建控制器與顯示記憶體，以致於價格高於同步信號(Sync-Type) LCD屏幕 (可參閱表 1-1)。本範例程式碼使用 M55M1 系列支援的 EBI 傳輸介面，並搭配 PDMA 或 GDMA 控制器，實現自我刷新畫面功能，以驅動同步信號 LCD 屏幕。

圖 1-1 EBI驅動同步信號LCD屏幕

|  | MPU-Type LCD | Sync-Type LCD |
| --- | --- | --- |
| 傳輸方式 | EBI i80 介面或 SPI 進行指令操作和影像資料的傳輸 | RGB 與同步信號來顯示影像 |
| 內存與頻寬使用量 | 低 | 高 |
| 適用場合 | 適合靜態畫面或小量變動畫面 | 適合較高解析度、動態畫面 |
| 硬體成本 | 自帶 LCD 控制器，由屏幕輸出 RGB 資料與同步訊號，價位高。 | 無 LCD 控制器，Host 端直接輸出 RGB 資料與同步訊號至屏幕，價位相對低。 |

表 1-1 MPU-type 與 Sync-type LCD屏幕比較表

## 原理

本範例程式碼實現同步信號LCD控制器，透過EBI傳輸介面與 PDMA或是GDMA控制器進行Memory-to-memory 傳輸，將圖片像素資料傳送至同步信號LCD屏幕，其運作原理為屏幕畫面建立V Lines × H Stages DMA描述符，其中：

- V代表 LCD時序的 Vertical Pulse Width (VPW)、Vertical Back Porch (VBP)、Vertical Active (VA) 和 Vertical Front Porch (VFP) 的掃描線數量。

- H代表Horizontal Pulse Width (HPW)、Horizontal Back Porch (HBP)、Horizontal Active (HA)和Horizontal Front Porch (HFP)的這四個階段。

圖 1-2 V Lines × H Stages DMA描述符

如圖 1-2所示，將所有DMA 描述符依序鏈接，並把最後一個描述符的 NEXT參數設置為第一個描述符的地址，從而形成一個環狀描述符集。將最後一個描述符啟用傳輸完成中斷響應，並在中斷服務程序（ISR）中更新VACT.HACT階段的描述符資料傳輸起始地址，切換至新圖像的每條圖像記憶體起始地址，實現畫面動態切換功能，以防止畫面撕裂（Anti-tearing）。

| V \ H | HFP | HPW | HBP | HACT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VFP | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Active Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy |
| VPW | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Active Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Active Set VSYNC_ACT to Active Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Active Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Active Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy |
| VBP | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Active Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy |
| VACT | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Active Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy | Set HSYNC_ACT to Inactive Set VSYNC_ACT to Inactive Set DEACT to Active Set D[15-0] to pixel data in every Line Raising blank event in latest descriptor. |

表 1-2 各LCD 時序階段與HSYNC_ACT、VSYNC_ACT 和 DEACT 腳位對應表

由於不同類型屏幕對於同步信號支援程度不同，有些屏幕可支援 DEACT-ONLY 同步模式，表示它們僅需要 DEACT 信號輸入；而無需 HSYNC_ACT 和 VSYNC_ACT 信號輸入。在操作 DEACT-ONLY屏幕時，可大幅度地減少 DMA 描述符的使用量，以節省系統記憶體空間與使用頻寬。如表 1-2 各LCD 時序階段與HSYNC_ACT、VSYNC_ACT 和 DEACT 腳位對應表與表 1-3所列。

| V \ H | HFP | HPW | HBP | HACT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VFP | Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy |  |  |  |
| VPW |  |  |  |  |
| VBP |  |  |  |  |
| VACT | Set DEACT to Inactive Set D[15-0] to Dummy |  |  | Set DEACT to Active Set D[15-0] to pixel data in every Line Raising blank event in latest descriptor. |

表 1-3 各LCD 時序階段與DEACT-Only 腳位對應表

如圖1-3所示，LCD時序的HSYNC_ACT、VSYNC_ACT和DEACT 三個同步訊號腳位分別透過EBI的ADR1、ADR0和ADR7位址腳位來模擬，透過指定不同位址解碼以產生LCD同步訊號、PCLK訊號連接至 EBI-nWR 腳位和EBI 的16位元資料腳位D[15-0] 對應到LCD顏色信號：

- R[7-3](紅色)，G[7-2](綠色) 和 B[7-3](籃色)。

- 額外的R[2-0]、G[1-0] 和 B[2-0]可以使用R[7-5]、G[7-6] 和 B[7-5]的資料進行RGB888補色，以實現更高的顏色精度。

圖1-3 EBI16-to-RGB24各訊號腳位連接圖

## 執行結果

本範例程式碼提供兩種目標編譯選項：WQVGA_GDMA 和 WQVGA_PDMA，分別對應使用 GDMA 或 PDMA 控制器進行自我刷新畫面功能，如圖1-4 所示。執行時，可透過連接 NULINK2ME 的 VCOM 功能，搭配電腦端終端機軟體進行觀測，預設通訊參數為 115200N81。如圖1-6與圖1-7 所示，呈現終端機執行結果和圖像於屏幕呈現與兩張圖片切換效果。

圖1-4 選擇編譯選項與執行編譯

圖1-6 執行畫面

重拍，待處理…..

圖1-7 屏幕呈現圖像

# 程式碼介紹

本範例程式碼執行各元件初始化與結束流程，程式碼位於 main.c。各組件初始化、結束函式程式碼和設定檔位於 disp_sync_gdma.c，disp_sync_pdma.c，board.c、disp_example.c 和 disp.h實作內。各組件實作使用COMPONENT_EXPORT 巨集註冊組件名稱(.name)、組件初始化回調函式(.initialize) 和組件結束回調函式(.finalize)，並將這些組件註冊資料結收錄至 CompInitTab 區域，供主程式呼叫執行。

/**

* @brief Initializes the components.

* @param[in]  None

* @return     None

*/

static void components_initialize(void)

{

int i;

component_export_t asCompInitTbl = (component_export_t)&CompInitTab$$Base;

uint32_t u32CompInitNum = (component_export_t)&CompInitTab$$Limit - asCompInitTbl;

for (i = 0; i < u32CompInitNum; i++)

{

if (asCompInitTbl[i].initialize)

{

printf("Initial %s\n", asCompInitTbl[i].name);

asCompInitTbl[i].initialize();

}

}

}

/**

* @brief      Finalizes the components.

* @param[in]  None

* @return     None

*/

static void components_finalize(void)

{

int i;

component_export_t asCompInitTbl = (component_export_t)&CompInitTab$$Base;

uint32_t u32CompInitNum = (component_export_t)&CompInitTab$$Limit - asCompInitTbl;

for (i = 0; i < u32CompInitNum; i++)

{

if (asCompInitTbl[i].finalize)

{

printf("Finalize %s\n", asCompInitTbl[i].name);

asCompInitTbl[i].finalize();

}

}

}

int main(void)

{

components_initialize();

/* Just keep here, or put your code here. */

while (1)

{

__WFI();

}

components_finalize();

return 0;

}

## disp_sync_gdma組件程式碼介紹

在 disp_sync_gdma.c 的實作中，在disp_gdma_dsc_init 函式逐一地建立V Lines × H Stages DMA描述符，依不同H/VLINE Stage給予不同的Memory-to-memory 操作屬性和寫出位址，輸出LCD 屏幕HSYNC_ACT、VSYNC_ACT、DEACT 訊號與VRAM緩衝區內的像素。這些描述符會儲存在一塊不可快取的記憶體區域，意味著當 CPU 向這些位址寫入資料時，資料不會進入 CPU 的資料快取空間，而是直接寫入記憶體。在中斷服務函式內處理 Blank 事件時，程式會更新所有 VACT.HACT 區DMA 描述符的起始位址參數，從而切換不同的 VRAM 緩衝區。這樣的做法避免了重複操作SCB_CleanDCache_by_Addr 函式來刷新起始位址參數，從而提高切換不同 VRAM 緩衝區的執行效率。

#if defined(NVT_NONCACHEABLE)

/* V × H DMA Descriptors, stored in a non-cacheable memory region. */

NVT_NONCACHEABLE static S_DSC_LCD s_sDscLCD;

#else

static S_DSC_LCD s_sDscLCD;

#endif

// Function to initialize EBI sync GDMA

static int disp_ebi_sync_gdma_init(void)

{

enum dma350_lib_error_t lib_err;

/* Set the VRAM address by default. */

s_pu16BufAddr = (uint16_t*)g_au8FrameBuf;

/* Enable GDMA module clock and un-mask interrupt. */

gdma_init();

/* Initial all Lines descriptor-link. */

disp_gdma_dsc_init();

/* Link to external command */

dma350_ch_enable_linkaddr(GDMA_CH_DEV_S[1]);

dma350_ch_set_linkaddr32(GDMA_CH_DEV_S[1], (uint32_t) s_head);

dma350_ch_disable_intr(GDMA_CH_DEV_S[1], DMA350_CH_INTREN_DONE);

dma350_ch_cmd(GDMA_CH_DEV_S[1], DMA350_CH_CMD_ENABLECMD);

return 0;

}

static int disp_ebi_sync_gdma_fini(void)

{

/* Disable GDMA module clock and mask interrupt. */

gdma_fini();

return 0;

}

## disp_sync_pdma組件程式碼介紹

在 disp_sync_pdma.c 的實作中，在disp_pdma_dsc_init函式逐一地建立V Lines × H Stages DMA描述符，依不同H/VLINE Stage給予不同的Memory-to-memory 操作屬性和寫出位址，輸出LCD 屏幕HSYNC_ACT、VSYNC_ACT、DEACT訊號與VRAM緩衝區內的像素。這些描述符會儲存在一塊不可快取的記憶體區域，意味著當 CPU 向這些位址寫入資料時，資料不會進入 CPU 的資料快取空間，而是直接寫入記憶體。在中斷服務函式內處理 Blank 事件時，程式會更新所有 VACT.HACT 區DMA 描述符的起始位址參數，從而切換不同的 VRAM 緩衝區。這樣的做法避免了重複操作SCB_CleanDCache_by_Addr 函式來刷新起始位址參數，從而提高切換不同 VRAM 緩衝區的執行效率。

#if defined(NVT_NONCACHEABLE)

/* V × H DMA Descriptors, stored in a non-cacheable memory region. */

NVT_NONCACHEABLE static S_DSC_LCD s_sDscLCD;

#else

static S_DSC_LCD s_sDscLCD;

#endif

// Function to initialize the EBI sync PDMA

static int disp_sync_pdma_init(void)

{

struct nu_pdma_chn_cb sChnCB;

/* Set the VRAM address by default. */

s_pu16BufAddr = (uint16_t*)g_au8FrameBuf;

pdma_init();

if (s_i32Channel < 0)

{

/* Allocate a PDMA channel resource. */

s_i32Channel = nu_pdma_channel_allocate(PDMA_MEM);

if (s_i32Channel < 0)

return -1;

}

/* Initial all Lines descriptor-link. */

disp_pdma_dsc_init();

/* Register ISR callback function */

sChnCB.m_eCBType = eCBType_Event;

sChnCB.m_pfnCBHandler = nu_pdma_memfun_cb;

sChnCB.m_pvUserData = (void *)NULL;

nu_pdma_filtering_set(s_i32Channel, NU_PDMA_EVENT_TRANSFER_DONE);

nu_pdma_callback_register(s_i32Channel, &sChnCB);

/* Trigger scatter-gather transferring. */

return nu_pdma_sg_transfer(s_i32Channel, s_head, 0);

}

// Function to deinitialize the EBI sync PDMA

static int disp_sync_pdma_fini(void)

{

if (s_i32Channel >= 0)

{

/* Free allocated PDMA channel resource. */

nu_pdma_channel_free(s_i32Channel);

s_i32Channel = -1;

}

pdma_fini();

return 0;

}

## disp_example組件程式碼介紹

在 disp_example.c 的實作中，使用 .incbin 組合語言指令將兩張 RGB565 格式的影像嵌入程式中，直接存入 FLASH，以縮短編譯時間。程式碼中，PATH_IMAGE1_BIN與PATH_IMAGE2_BIN分別為兩張圖片檔案路徑定義值，存於disp.h標頭檔中。在 disp_example_init 函式中，首先註冊 Blank 事件的回調函式 (disp_example_blankcb)。最後，將兩張 RGB565 影像資料拷貝至影像緩衝區。由於 Cortex-M55 支援 Data-Cache，拷貝完成後需呼叫 SCB_CleanDCache_by_Addr 函式，以同步影像資料至 SRAM。在 disp_example_blankcb 中，透過 disp_set_vrambufaddr 函式並傳入不同的 VRAM 位址，交替更新畫面，以防止畫面撕裂。然而，由於展示範例更新速率過快導致顯示重影，因此設定條件為收到兩次 Blank 事件後再進行畫面切換。

#define STR2(x) #x

#define STR(x) STR2(x)

#define INCBIN(name, file) \

__asm__(".section .rodata\n" \

".global incbin_" STR(name) "_start\n" \

".balign 16\n" \

"incbin_" STR(name) "_start:\n" \

".incbin \"" file "\"\n" \

\

".global incbin_" STR(name) "_end\n" \

".balign 1\n" \

"incbin_" STR(name) "_end:\n" \

".byte 0\n" \

); \

extern const __attribute__((aligned(32))) void* incbin_ ## name ## _start; \

extern const void* incbin_ ## name ## _end; \

static uint8_t s_au8FrameBuf[CONFIG_VRAM_TOTAL_ALLOCATED_SIZE] __attribute__((aligned(DCACHE_LINE_SIZE))); // Declare VRAM instance.

INCBIN(image1, PATH_IMAGE1_BIN);

INCBIN(image2, PATH_IMAGE2_BIN);

// Blank event callback function

void disp_example_blankcb(void *p)

{

static uint32_t u32Counter = 0;

/* Toggle different image showing after getting 2 event, */

/* Just for avoid visual persistence ghosting. */

#define DEF_TOGGLE_COND     (u32Counter & 0x10u)

/* Toggle between image1 and image2 display based on u32Counter's value. */

if (DEF_TOGGLE_COND)

{

/* If the condition is true, set VRAM buffer to image2 buffer address. */

disp_set_vrambufaddr((void *)&s_au8FrameBuf[CONFIG_VRAM_BUF_SIZE]);

}

else

{

/* If the condition is false, set VRAM buffer to image1 buffer address. */

disp_set_vrambufaddr((void *)s_au8FrameBuf);

}

// Increment the counter to alternate the display in the next callback

u32Counter++;

}

// Initialize the display example

static int disp_example_init(void)

{

/* Set VRAM buffer address. */

disp_set_vrambufaddr((void *)s_au8FrameBuf);

/* Set blank event callback function. */

disp_set_blankcb(disp_example_blankcb);

/* Copy image1 and image2 pixel data to VRAM buffer. */

memcpy(s_au8FrameBuf, (const uint8_t *)&incbin_image1_start, CONFIG_VRAM_BUF_SIZE);

memcpy(&s_au8FrameBuf[CONFIG_VRAM_BUF_SIZE], (const uint8_t *)&incbin_image2_start, CONFIG_VRAM_BUF_SIZE);

/* Flush all pixel data in DCache to memory. */

SCB_CleanDCache_by_Addr(s_au8FrameBuf, 2 * CONFIG_VRAM_BUF_SIZE);

return 0;

}

## disp驅動參數介紹

disp.h 標頭檔用於定義同步信號 LCD 屏幕的同步訊號腳位與時間驅動參數。這些參數需依據實際板子的引腳配置進行設置，例如：

CONFIG_LCD_PANEL_USE_DE_ONLY 取消定義後，系統將啟用 VSYNC_ACT、HSYNC_ACT 和 DEACT 三條訊號輸出至屏幕；反之，僅輸出 DEACT 訊號。

CONFIG_DISP_*_ACTIVE_LOW設為 0 時，表示對應訊號為 Active-High 動作；反之，則為 Active-Low 動作。

CONFIG_DISP_*_BITIDX設定值為各EBI_ADRx腳位編號加1的值。

CONFIG_TIMING_* 用於設定同步訊號屏幕的時序參數，需與屏幕規格書對應調整。

#define CONFIG_LCD_PANEL_USE_DE_ONLY         /*!< DE-only mode, W/O H/VSync. */

#define CONFIG_DISP_DE_ACTIVE_LOW         0  /*!< Disable DE active low */

#define CONFIG_DISP_VPW_ACTIVE_LOW        1  /*!< Enable VPW active low */

#define CONFIG_DISP_HPW_ACTIVE_LOW        1  /*!< Enable HPW active low */

#define CONFIG_DISP_DE_BITIDX             8  /*!< Implies SET_EBI_ADR7_PH0 */

#define CONFIG_DISP_VSYNC_BITIDX          1  /*!< Implies SET_EBI_ADR0_PH7 */

#define CONFIG_DISP_HSYNC_BITIDX          2  /*!< Implies SET_EBI_ADR1_PH6 */

#define CONFIG_TIMING_HACT              480  /*!< Specify XRES */

#define CONFIG_TIMING_VACT              272  /*!< Specify YRES */

#define CONFIG_TIMING_HBP                30  /*!< Specify HBP (Horizontal Back Porch) */

#define CONFIG_TIMING_HFP                 5  /*!< Specify HFP (Horizontal Front Porch) */

#define CONFIG_TIMING_HPW                41  /*!< Specify HPW (HSYNC plus width) */

#define CONFIG_TIMING_VBP                 2  /*!< Specify VBP (Vertical Back Porch) */

#define CONFIG_TIMING_VFP                27  /*!< Specify VFP (Vertical Front Porch) */

#define CONFIG_TIMING_VPW                10  /*!< Specify VPW (VSYNC width) */

# 軟體與硬體需求

## 軟體需求

BSP版本

M55M1_Series_BSP_CMSIS_V3.01.001。

IDE版本

Keil uVision 5.40。

## 硬體需求

電路元件

NuMaker-M55M1 V1.0。

EBI16-RGB24連接板。

RGB LCD Panel，解析度為WQVGA。

線路示意圖

將NuMaker-M55M1 V1.0、EBI16-RGB24連接板和RGB LCD Panel進行組裝。

使用USB Type-C to Type-A 連接線，將NuMaker-M55M1 V1.0開發板連接至電腦。

圖 3-1 線路示意圖

# 目錄資訊

目錄結構如下圖所示。

EC_M55M1_Drive_RGB_LCD_Panel_using_EBI_V1.00 - Library; Sample code header and source files. - CMSIS; Cortex® Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS) by Arm® Corp.. - Device; CMSIS compliant device header file. - StdDriver; All peripheral driver header and source files. - SampleCode. - ExampleCode.

- Project; Sources, extension and libraries.

圖 4‑1目錄資訊

# 範例程式執行

根據目錄資訊章節進入ExampleCode 路徑中的KEIL資料夾，雙擊Drive_RGB_LCD_Panel_using_EBI.uvprojx。

進入編譯模式介面

編譯

下載程式碼至記憶體

執行程式碼

# 修訂紀錄

| Date | Revision | Description |
| --- | --- | --- |
| 2025.03.05 | 1.00 | 初始發佈。 |